Рекомендации по замене межевых знаков между участками.

Вопрос касается замены межевых знаков на проездах, сформированных за счет отступов между занятыми участками. Дело в том, в центре 4-х метрового проезда остаются межевые знаки – колья в квадратным сечением и окопкой, которые мешают проезду. Для сохранения существующей геосети их необходимо качественно заменить на подземные знаки.

Ниже приведена соответствующая данной задаче технология:

- Срезать и раскидать окопку.

- Аккуратно вытащить кол, сохраняя отверстие, оставшееся от его центра.

- С максимально возможной точностью вбить арматуру, тонкую трубу или уголок до уровня земли четко в середину отверстия (порядка полуметра в глубину)

- Выкопать лунку вокруг арматуры, чтобы можно было на уровень земли утопить кирпич или что-то аналогичное (но не меньшего размера).

- Углубить арматуру на толщину кирпича и зафиксировать кирпич снизу и с боков остатками земли примерно на уровне земли.  Для защиты от пробивания колеса можно на арматуру надеть (дно пластиковой бутылки и т.п.). Чем надежнее будет защита от пробивания, тем самим же будет спокойнее ездить.

Более трудоемкая, но надежная технология – заливка бетоном пятака по уровню арматуры диаметром порядка полуметра.

Чтобы в будущем не заказывать восстановление геосети предлагается осуществить перечисленные выше меры по надежному сохранению знаков. Для быстрого нахождения точки, в условиях полного зарастания высокой травой данные технологии устоялись среди геодезистов. Они именно таким образом закладывают точки в земле, там, где нельзя установить кол. По истечении длительного времени им быстро и удобно будет искать – в примерном месте нахождения точки достаточно побить лопатой по земле пока не появится характерный звук. Далее откидывается кирпич и точка найдена.

Инструкцию рекомендуется распечатать и взять с собой.

Организаторы поселения

Бахарев Владимир

Кулиш Юрий.